	무깔짚 한우사 설치 이용

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 강희설

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1718

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 설치 방법

	 
	  우사바닥 아래 60㎝에 비닐을 깔고 흙을 채워 설치한 개방식우사로 깔짚을 이용하지 않고 환경오염도 방지할 수 있는 번식우용 우사시설을 말한다. 깔짚우사 설치방법은 남쪽방향으로 햇빛을 최대한 받아들일 수 있어야 하며 가급적 지반이 황토질인 단단한 토양이고 습기가 많거나 지하수가 올라오는 곳과 기상이변 등으로 침수가 우려되는 곳은 피한다. 바닥의 수분증발을 최대로 유도하기 위하여 지붕 전체를 투광재로 설치하며 사료통과 물통은 서로 반대편에 설치하여 바닥의 건조를 촉진한다. 물통은 울타리밖에 설치하여 흘리는 물이 우사바닥으로 스며들지 않도록 하며, 여름철 고온피해를 방지하기 위해 7~8월경에 차광망을 천장부분에 설치한다. 흙바닥의 건조를 촉진하고 고온기 생산성을 향상시키기 위해 우사 중앙에 송풍팬 설치도 고려한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 흙바닥 무깔짚 한우사 
[image: image5.jpg]



그림 2. 흙바닥우사내 석회처리


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 우사바닥 만들기 

	 
	  바닥상을 만드는 방법은 바닥을 정지작업 한 후 불침투성 재료(0.1㎜농업용 비닐)를 깔고 60㎝ 두께로 가급적 점토질 흙을 다진 후 1차로 표층의 흙을 우사면적 120평을 기준으로 25㎏용 생석회 50포를 살포한후 로타리등으로 교반한다. 이때 생석회에 물을 뿌려 고온에 의한 토양의 살균작용과 교반시 발생되는 분진을 줄여주도록 한다. 2차로 생석회 50포를 살포한 후 물을 뿌리면서 교반을 실시한다. 다짐작업은 소를 이용한 제경법을 응용하여 다지기 작업을 실시한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 관리 및 이용

	 
	  번식우에 활용할 수 있으며 비육우는 사육밀도가 높기 때문에 한 마리당 면적을 넓게 확보하는 것이 중요하며 비육우 사육과는 다르다는 점을 고려해야 한다. 계절별로 수분 증발량이 다르기 때문에 마리수와 면적을 감안하여 관리를 해야 하며, 우사 한 칸당 사육마리수가 과밀하면 수분증발량 보다 배설량이 증가하여 바닥이 질게 되므로 알맞은 마리수를 넣어야 효과를 높일수 있다. 사육마리수를 무리하게 늘리면 흙바닥 기능을 상실하여 톱밥우사보다 효과가 떨어질 수 있다. 소가 사료통 근처에 머무는 시간이 많아 질어질 우려가 있으므로 항상 세심한 관리를 하며, 우사바닥의 분뇨처리를 1년에 1~2회 정도 제거하며, 바닥의 흙이 부족할때는 분뇨제거 후 보충하여 준다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image6.jpg]EIGES

BleKsEleEsem

s@ae [
41010





그림 3. 우사바닥 단면도
[image: image7.jpg]



그림 4. 1년이용 후 분제거 장면


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	표 1. 흙바닥 우사의 계절별 사육 가능 마리
(단위 : 두)



	 
	구 분

봄, 여름, 가을

여름철(차광시) 

겨울철 

사육면적
(㎥/칸) 

46
50
53 

4~5
4~5
4~5 

4
4
4 

3
3
3 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 관리시 유의 사항

	 
	  무깔짚 흙바닥 우사는 원칙적으로 번식우에 활용할 수 있으며 번식효율을 높이기 위한 알맞는 두당 사육면적은 10~13㎡이고 우사 한칸당 면적은 46~53㎡으로 봄, 여름, 가을철에는 4~5두가 알맞으며 여름철 우기에는 4두가, 겨울철에는 일조량이 적기 때문에 사육두수를 3두로 낮추어 배치한다. 그러나 현실적으로 제한된 우사에서 계절별로 두수를 조절한다는 것이 무리이기는 하나 기준이상 밀식 상태로 입식하게 되면 우사 바닥이 질어지게되고 시간이 지나면 곤죽이 될 수 있기 때문에 두수를 무리하게 넣어서는 안된다. 또한 사료섭취장 부근에 머는는 시간이 길어져 다른 지역보다 질어질 경우가 있으므로 이동식 먹이시설을 설치하는 것도 바람직하다. 비육우는 두당 7~8㎡로 사육밀도가 높기 때문에 두당 면적을 넓게 확보하지 않는 이상 번식우와 같이 활용하기가 어렵다. 따라서 계절별로 수분 증발량이 다르므로 두수와 면적을 감안하여 관리를 하여야 한다. 또한 번식우의 송아지 생산을 최대로 거두기 위해서는 우사크기에 따라서 두수를 입식하게 되면 가장 효과적으로 사용할 수 있는 기준 안으로서 앞으로 번식우사 우사 건축시 참고하기 바란다. 또한 본 분뇨처리 방법을 이용한 우사 건축시는 지방 행정 기관마다 분뇨처리 시설의 준공 검사에 대한 해석이 다른 경우가 있으므로 사전에 시·군청의 환경관련 부서에 협의를 하는 것도 필요하다. 

참 고 문 헌 

농림부, 농협중앙회. 1994-2001. 가변형축사표준설계도.
농촌진흥청. 1999. 축산환경과 시설 표준영농교본-97.
_________. 2001. 한우. 표준영농교본-6.
축산기술연구소. 농림부. 2001. 한우고급육생산기술. 


