	한우사 표준설계도 이용

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 강희설 

	[image: image3.png]


 
	전화 : 전화 : 031-290-1718

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  축사 표준설계도는 1980년부터 설계도(건설부공고 제39호)가 제작되기 시작하여 1999년까지 한우사 및 비육우사의 표준 모델이 제작 보급되기 시작하여 현재는 개방식 우사로 자리를 잡았다. 현재 사용이 가능한 표준설계도는 1994, 1995, 1998, 1999, 2001년에 제작되어 현장에서 활용이 가능하도록 하였다. 우사형태는 개방식이며 지붕형태는 개폐식이거나 투광재를 설치하여 이용하고 있고 사육마리수는 4~5 마리를 사육할수 있도록 하였다. 1980년대까지는 축산분뇨의 환경오염 문제가 제기되어 운동장을 설치토록 하였으나 1990년대부터는 운동장 사용이 표준설계도에서 제외된 것이 큰 특징이다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 한우사 표준설계도 

	 
	  가변형 축사표준 설계도와 신고규모 축사 설계도가 있으며 가변형 설계도는 축사부지의 형태, 면적 및 사육규모에 따라 건물의 폭은 고정하되 기둥간격(건축기본 단위)중심으로 크고 작게 건축할 수 있도록 작성된 설계도로서 건설부 중앙건설 심의위원회를 건처 건설부 장관의 인정을 얻어 공고된 설계도이다. 건축법의 개정으로 축사 신고규모가 도시계획구역 밖의 읍·면 지역에서 연면적 400㎡로 완화되어 양축농가가 축사를 건축하기에 용이해졌으며 도시계획 구역내의 읍·면 지역은 연면적 합계 200㎡에서 연면적 200㎡로 변경되었으며 기타 지역은 종전과 같이 연면적 합계 200㎡미만이어야 신고로 건축할 수 있으며 200㎡ 이상은 허가 대상이 된다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 한우사 표준설계도 활용시 이점 

	 
	  허가규모(400㎡ 이상시)이상 건축시 축사표준 설계도를 이용하면 건축사 설계를 면제 받을 수 있으며 대지의 범위를 증명하는 서류, 배치도만 제출하면 되며 건축사 감리 지정 면제, 조경 면제, 소방서 대상 건물 면제가 된다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 설계도 활용 방법

	 
	  행정기관 신고 활용 방법으로는 양축가가 원하는 도면을 선택한후 원하는 선정된 크기의 평면을 복사 또는 청사진으로 하여 신고서 양식에 첨부하여 신청하면 된다. 신고서에 기재할 사항은 가변형 축사 면적 구성표(가변형 축사 표준설계도 해설및 시방서 : 행정기관, 축협등 비치)에서 발췌하여 기록하면 된다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	표 1. 한우 번식우 축사 표준설계도 종류

	 
	제작
년도

종 류

건물
방식

지붕
형태

우사 1칸당

사육마리수(1칸당) 

마리당
면적
(㎡)

가로
(m)

세로
(m)

칸당면적
(㎡)

사육
마리수

1994

가변형 축사

개방식 축사

개폐식

4.8
4.8

  9.6
  9.6

46.1
46.1

5
5

  9.2
  9.2

1995

신고규모 축사

개방식 축사

투광식

4.8
4.2

  9.6
12.6

46.1
52.9

4
5

11.5
10.6

1998

가변형 축사

개방식 축사

개폐식

4.0

12.0

48.0

4

12.0

1999

"

"

"

4.8

  9.6

46.1

5

  9.2

2001

"

"

"

5.0

10.0

50.0

5

10.0



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	표 2. 한우 비육우 축사 표준설계도 종류

	 
	제작
년도

종류

건물
방식

지붕
형태

우사 1칸당

사육마리수(1칸당)

마리당
면적
(m2)

가로
(m)

세로
(m)

칸당면적
(m2)

사육
마리수

1994

가변형 축사

개방식 

개폐식
투광식

4.2
4.2

8.4
8.4

35.3
35.3

5
5

7.1
7.1

1998

가변형 축사

개방식

개폐식

4.0

8.0

32.0

4

8.0



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 표준설계도 한우사
[image: image5.jpg]



그림 2. 개방식 한우 비육우사


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image6.jpg]



그림 3. 한우사 평면도
[image: image7.jpg]



그림 4. 한우사 주단면도


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	참 고 문 헌

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	농림부, 농협중앙회. 1994-2001. 가변형축사표준설계도.
농촌진흥청. 1999. 축산환경과 시설 표준영농교본-97. 
__________. 2001. 한우. 표준영농교본-6. 
축산기술연구소, 농림부. 2001. 한우고급육생산기술.


