	유우사 표준설계도 이용

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 축산기술부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 권두중

	[image: image3.png]


 
	전화 : 031-290-1712

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 축사 표준설계도의 활용효과

	 
	  낙농경영의 합리화로 낙농가의 젖소생산성 향상 및 축사설계 편의 제공

	 
	 
	○ 축사 설계비 절감
    - 설계사의 축사건축 설계비 평당 5만원 정도 소요
○ 축사표준설계도는 면적에 구애없이 신고로 가능하며 양축 활동 폭 확대 : 최대면적, 젖소 981㎡
○ 제출서류의 간소화 및 행정처리기간 단축

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 축사표준설계도의 문제점

	 
	 
	○ 규모가 작고 다양하지 못함-길이는 가변형이나 폭, 높이는 가변형이 아니어서 농가의 다양한 요구를 
     수용하기 어려움
○ 구조, 자재의 일부 변경이 허용되지 않음
○ 축사표준설계도의 자재 사용시 신축비용 과다 소요
○ 분뇨처리시설과 연계된 표준설계도 개발 미흡
○ 축사 및 표준설계도에 대한 사양성적, 효율성 등에 대한 자료 부족

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 축사표준설계도 개발·보급

	 
	 
	○ 1980~1992 3종, 1993~1994 5종 및 가변형 29종 개발 보급
○ 축사표준설계도의 사용기간은 5년임

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 유우사 표준설계도의 종류

	 
	제작
년도

표준설계도 번호

유우사 형태

분뇨처리
구조

사육규모
(경산우, 두)

시설면적
(㎡)

1992

축사 92-40-가

후리스톨반

틈바닥 액비화

50

772.8

1994

축사 93-유우-마
(가변형)

"

그레이더
액비화

10

334.3 

축사 93-유우-바
(가변형) 

"

스크레퍼
액비화

20~40 

635.0~1,004.3 

축사 93-유우-사
(가변형, 지붕개폐) 

"

"

20~40 

635.0~1,004.3 

축사 93-유우-사
(가변형) 

루즈반

액비화

20~40 

708.5~1,136.2 

2001

축사 01-유우-나
(가병형) 

"

깔짚우사

60~200 

1,735.0 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	가. 유우사 시설형태의 종류

	 
	 
	전업낙농 유우사시설로서 후리스톨반 형을 선택한다.

	 
	[image: image4.jpg]



그림 1. 후리스톨 유우사 개략도 
[image: image5.jpg]



그림 2. 후리스톨 유우사 측면도


	 
	
[image: image6.jpg]



그림 3. 후리스톨 유우사 평면도 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  후리스톨반은 유우사 내에 착유우, 건유우, 임신우, 육성우를 단계별로 구분 사육할 수 있는 시설로서 우사내에서 사료섭취와 휴식의 자유를 부여하는 개념의 시설방식이다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 후리스톨반의 선택 조건
  후리스톨반은 분뇨수거방식에 따라 틈바닥형 후리스톨반과 스크레퍼형 후리스톨반 그리고 트랙터 로더 등의 장비를 이용하여 분뇨를 수거하는 형태로 나눌수 있다. 후리스톨반은 수거한 분뇨가 액상분뇨상태로서 틈바닥형은 우사바닥에 틈바닥사이로 분뇨가 떨어져 저장되는 형태이며 스크레 퍼형은 그대로 스크레퍼 분뇨반출 장비에 의해 분뇨를 저장조로 끌어내어 저장하는 형태이다.
  분뇨액비화 처리 형태에서는 분뇨를 경지에 살포환원하여 처리하는 형태가 되므로 젖소사육두수 에 따른 분뇨생산량을 살포시기와 적정량에 맞추어 경지에 환원해야 하므로 사육두수에 맞는 경지면적이 확보되어야 한다. 또한 액상분뇨는 작물이 흡수 이용할수 있도록 부숙 산화 처리하며 악취를 방지하기 위하여 공기주입 교반을 실시하여야 한다.
  틈바닥이나 스크레퍼는 겨울철 빙결로 기능이 나빠지는데 윈치커튼 등으로 겨울철 보온이 필요하며 틈바닥 시설에 의한 저장분뇨로부터 발생되는 유해가스(암모니아가스 등)는 농도가 적기 때문에 문제시되지 않는다. 


참 고 문 헌
권두중 외. 축사의 생력자동화 시설. 표준영농교본-73. 농촌진흥청.
농림부, 축협중앙회. 1992-2001. 축사표준설계도.
MWPS. 1977. Structures and Environment Handbook 9th. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  


