	젖소 우사 신축시 고려해야할 10가지

	

	[image: image1.png]


 
	기관 : 축산기술연구소 종축개량부

	[image: image2.png]


 
	성명 : 기광석

	[image: image3.png]


 
	전화 : 041-580-3334

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 우사 시설의 기능

	 
	  우사 시설은 젖소를 기르기 위해 필요한 모든 시설을 말하며, 우사 시설에 투자되는 비용은 고정자본으로 낙농경영에서 큰 비중을 차지하므로 처음 투자할 때 충분한 검토가 선행되어야 한다. 한번 시설을 한 뒤에 변경하려면 자금과 시간의 낭비를 초래하므로 충분하고 다각적인 검토가 요망된다. 좋은 우사 시설의 기능은 다음과 같은 조건을 구비해야 한다.

	 
	 
	가. 소에게 안락한 환경과 건강을 제공하고,
나. 작업자에게 바람직한 작업상태를 제공해야 하며,
다. 사료급여와 착유, 분뇨처리 등을 일관되게 할 수 있어야 하며, 
라. 적절한 위생상태가 제공될 수 있어야 하며,
마. 소의 취급이나 우유생산에 최적의 노동효율을 유지할 수 있고,
바. 경제적이어야 한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 우사형태별 분류와 이용현황
  우사를 형태별로 구분하면 크게 계류식과 개방식으로 나눌 수 있다(그림 1).

	 
	[image: image4.jpg]ARY 24 A2
. =zu ofgl JEm=At
Rt e (open corrals
(tree stall) (loose barn) systern)
Agewol gof| (291 g+ as| |orgel 25w
sz A AMER sAe| (23%= wm| |New e w
Gtanchion) | [(chaintie)| |5 2 a=| |2 wou ma| |we ox
P =4 59 A
o w2 A
22t S0 4
+5s =a
a3 1, PHjo] I gA0 EF






	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  우사의 형태는 가축의 습성, 가축과 환경과의 관계, 가축의 행동에 대한 연구성과가 발전됨에 따라 여러 가지 모양으로 변천되어 왔다. 과거에는 주로 계류식우사가 주종을 이루었지만 지금은 젖소의 관리방식이 개체별 관리체제에서 집단관리 체제로 전환되면서 개방식우사(후리스톨, 루즈반)로의 설치가 점차 증가하고 있는 추세이다(표 1). 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	표 1. 연도별 서울우유 조합원의 우사시설 이용현황
(단위 : %)



	 
	년 도

우사시설 형태

계류식 

후리스톨 

루즈반 

무응답 

1986
1990
1995
1998
1999
2000 

99.4
97.8
92.5
89.8
86.8
82.9 

0.4
1.2
4.4
5.7
7.4
8.0 

0.2
1.0
1.1
2.9
3.8
4.8 

-
-
-
1.5
2.0
4.4 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 우사 형태별 특징

	 
	 
	가. 계류식 우사

	 
	 
	  경산우 사육두수가 50두가 넘지 않는 것이 경제적이다. 계류식은 착유우의 개체별 사료급여, 인공수정, 분만관리, 치료와 소의 손질 등 작업이 간편하여 소를 개체별로 관찰, 점검하는데 용이하므로 개체별 집약관리를 위한 소규모 사육두수에 적합하다

	 
	[image: image5.jpg]



그림 2. 계류식(대두식) 우사

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	나. 루즈반
  강추위나 강우, 강설량이 많지 않은 지방(중부이남)에서 사조와 우상에 지붕을 설치하고 벽이 없는 상태에서 연중 사육하는 시설형태이다. 여름철에는 일광을 차단하고 겨울철에는 일사각을 최대한 우사내로 들임으로서 시설비를 절약하며, 소를 자연환경 조건에서 사육하는 조방적인 관리형태이다.

	 
	[image: image6.jpg]



그림 3. 개방식 우사 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 후리스톨 우사
  경산우 40~60두 이상의 전업규모 내지 대규모 낙농에서 주로 이용하는 형태이다. 젖소를 송아지, 육성우, 임신우, 건유우, 착유우 등 단계별로 구분하여 한 동의 건물 안에서 방사식으로 사육하게 되므로 관리노력이 적게들고 편리하다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 우사 시설 설치시 고려해야 할 10가지 사항

	 
	 
	가. 미래의 낙농경영 규모를 고려해야 한다.
  처음 낙농시설을 할 때 현재의 사육두수만을 고려하기보다는 4~5년 이후 미래 낙농경영 계획을 고려하여 쉽게 확장할 수 있도록 해야 한다. 후리스톨 우사의 경우, 우상 수는 수용되는 소 두수 보다 10%정도 여유 있게 하는 것이 좋다. 

나. 지속가능한 환경친화적 낙농을 위해 분뇨처리 방법을 생각하자.
  2000년말 현재 축산분뇨 발생량은 1일 131천톤이며, 축종별로 보면 한우 23천톤, 젖소 25천톤, 돼지 71천톤, 닭 12천톤 정도이다. 한강 등 4대강 유역과 일반지역의 분뇨처리에 대한 주요 규제내용은 표 2와 같다.

표 2. 4대강유역 특정지역과 일반지역의 규제강화 내용

	 
	 
	구 분

특정지역(4대강)

일반지역 

 분뇨처리 허가대상
 
 
 분뇨처리 신고대상
 
 
 BOD, SS 허용기준
 T-P, T-N

 소 450㎡ 이상 또는 운동장 면적
 1,350㎡ 이상,
 돼지 500㎡ 이상,
 소 100㎡ 이상 450㎡ 미만 또는 운동장
 면적 300㎡~1,350㎡,
 돼지 50㎡ 이상 500㎡ 미만
 허가대상 50ppm 이하
T-P 500ppm 이하, T-N 260

 소 900㎡이상 또는 운동장면적
 2,700㎡ 이상,
 돼지 1,000㎡ 이상,
 소 100㎡이상 900㎡ 미만
 
 돼지 50㎡ 이상 1,000㎡ 미만
 허가대상 150ppm 이하
 해당없음



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  따라서, 현재 목장이 위치하고 있는 지역(일반지역, 특정지역), 사육규모(신고대상, 허가대상) 등과 분뇨를 살포할 수 있는 초지나 사료포 면적 등을 고려하여 퇴비화 시설로 할 것인지 아니면 정화방류시설로 할 것인지를 결정해야 한다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	다. 여름철 더위 스트레스를 경감시킬 수 있는 시설을 고려한다
  고능력우 일수록 부적절한 환경이나 환경변화(더위, 추위, 환기, 우상조건, 음용수 조건 등)에 의한 스트레스에 민감하여 생산성 저하를 가져온다. 특히, 사육규모가 커짐에 따라 소규모 사육시처럼 개체별 세심한 관찰과 관리를 못하므로 쾌적한 환경의 중요성은 더욱 커지고 있다. 젖소는 추위보다 더위에 견디는 힘이 약하므로 여름철 더위방지를 위한 시설을 염두에 두어야 한다. 표 3은 여름철 더위방지 시설의 중요성을 잘 보여주고 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	표 3. 여름철 더위방지 시설에 의한 생산성 비교

	 
	 
	구 분

사료건물 섭취량(kg/일)

산유량(kg/일) 

그늘막 없는 운동장
그늘막 설치 운동장
단열지붕이 있는 운동장 

14.4(100)
15.9(110)
17.2(119) 

16.3(100)
18.7(115)
19.4(119)

주) ( )는 비율 %

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[image: image7.jpg]



그림 4. 여름철 더위방지를 위해 송풍팬을 설치한 우사 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	라. 작업동선을 고려해야 한다.
  처음 시설시 구성된 작업의 동선은 관리노력과 경영성과에 미치는 영향이 매우 크므로 전문가의 도움을 받는 것이 좋다. 작업동선을 고려할 때 사람이 편리하도록 하는 것도 중요하지만 가축(소)의 행동습성을 고려하는 것이 더욱 중요하다. 왜냐하면 생산성을 높이기 위해서는 소가 편하고 안락하게 느끼도록 해야 하기 때문이다. 소의 경우 착유, 채식, 분만, 치료구역 등으로 구분하고, 사람은 착유, 관찰, 치료, 수정 등 소와 직접적으로 접촉되는 구역과 사료조제, 분뇨제거, 우상청소, 기록관리 등을 고려하여 반복되는 작업의 효율성을 높이기 위해 가축과 사람 모두가 편리하도록 설계되어야 한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	마. 태풍, 폭설 등 자연재해에 대비한 안전시설은 필수이다
  일부 농가의 경우 비용절감을 위해 비닐하우스 우사를 사용하는 경우가 늘어나고 있다. 비닐하우스 우사의 경우 적은 비용으로 넓은 면적을 지을 수 있다는 장점이 있다. 하지만 우리 나라는 8~10월에 매년 태풍의 영향을 받는다. 때문에 이러한 것을 고려하지 않을 경우 태풍의 영향으로 지붕을 날려보내는 경우를 종종 보아왔다. 특히 비닐하우스 축사의 경우 바람이 밑에서 불어 위로 올라갈 때 바람이 빠져나갈 공간이 없어 피해가 크게된다. 우사 신축시 국내 계절별 기후조건을 고려하여 태풍, 폭설, 폭우 등 자연재해를 능히 견딜 수 있는 안전설계를 고려해야 한다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	바. 선진 낙농가의 견학을 통한 좋은 시설을 많이 접하자
  우사를 신축하거나 증·개축하려는 생각이 있다면 주변에 있는 목장뿐만 아니라 좋은 시설이 되어 있는 전국의 낙농가를 최소한 10곳 이상 견학하여 그 시설에 대한 장·단점을 정확히 파악하는 것이 중요하다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	사. 기존 시설의 구조개선에 관심을 갖자
  최근에 우사를 신축하는 농가가 많이 늘어나는 추세이다. 그것은 낙농가 스스로 기존 보유시설(예, 계류식 우사 등)에 대한 부정적 시각과 새로운 시설(후리스톨, 루즈반, 헤링본, 텐덤 등)대한 기대감의 결과라 생각된다. 기존 계류식 우사를 어떻게 구조를 개선하여 개방식 우사처럼 사용할 것인가 생각해보자. 또 착유시설도 기존의 파이프라인 시설을 별도의 파이프라인을 이용한 간이 헤링본 착유형태도 생각해 볼 사항이다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	아. 완전 자동화 또는 반자동화 할 것인지?
  누구나 힘든 일은 싫어한다. 그렇기 때문에 조금 더 편해보려는 노력의 일환으로 기계화를 통한 자동화가 급속히 발전되고 있다.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	표 4. 자동화 수준별 두당 관리노동 투하시간 
(단위 : 시간)



	 
	 
	구 분

경산우(30~50두 농가)

부분자동화

자동화

사료급여
착 유
치료 및 방역
청 소
기 타

41.0
22.3
  2.8
  7.6
11.3

36.8
16.5
  3.0
  4.3
14.5 

계 

82.5(100) 

72.3(87.6) 



	 
	 
	자료 : 축산기술연구소, 1997.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  물론 자동화의 영향으로 과거에 1인당 관리두수의 증가, 두당 연간 투하노동력의 감소 등 여러 가지 면에서 일하기가 쉬워진 것은 사실이다(표 4). 그러나 자동화에 따른 단점도 간과해서는 안된다. 자동화된 시설이 고장이 나거나 정전 등에 의해 기계작동이 중지될 경우 그 피해는 실로 막대하다. 따라서, 자동화된 시설을 설치할 경우 반드시 수동으로 그 시설을 작동시킬 수 있는 장치를 고려해야 한다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	자. 가능한 간편하고 비용이 적게 드는 우사를 짓자 
  과도하게 복잡한 시설은 재정적 부담을 수반함으로 단순하면서도 관리기능을 효율적으로 수행할 수 있도록 해야한다. 또한 가축에게는 충분한 휴식과 활동할 수 있는 공간이 필요하다. 물자의 취급동선을 고려하여 시설의 적절한 배치와 손쉽게 확장이 가능하도록 충분한 검토가 필요하다. 또한 무리한 고정자본 투자에 의한 경영압박 요인이 생기지 않도록 적은 비용으로 최대의 효율을 낼 수 있는 우사를 짓기 위해 각종 시설의 장단점을 파악해야 하며 만약 차입자본에 의해 우사를 짓는다면 차입금 상환에 대한 연차별 충분한 계획을 수립후 시행되어야 한다. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	차. 축사 표준 설계도를 활용하자
  목장을 경영하는 관리자 입장에서 축사의 구조를 설계하는 것은 무척 힘들고 어려운 일이다.

표 5. 유우사에 대한 가변형 축사표준설계도 

	 
	 
	표준설계도
인정번호

공고번호

기준
사육두수

수용
구분

가변가능
규모(㎡)

사육가능
규모

가변
종수 

비 고 

축사-89
-20-라 

건설부공고
제 1993
-200호
1993.12.6 

경산우
20두 

유우사 

272.22-327.0 

경산우 20~30두 

2종 

축사-93
-유우-마 

건설부공고
제 1994
-12호
1994.1.20 

경산우
10두 

" 

185.53-515.65 

경산우 10~20두 

2종 

축사-93
-유우-바 

경산우
30두 

" 

191.7-262.98 

경산우 29~40두 

7종 

축사-93
-유우-사 

경산우
30두 

" 

438.4-667.36 

경산우 29~40두 

7종 

지 붕
개폐식 

축사-93
-유우-아 

경산우
30두 

" 

591.84-980.64 

경산우 29~40두 

11종 

깔 짚
축적식 

축사-98
-유우-다 

건설부공고
제 1998
-482호
1998.11.5 

경산우
70두 

" 

224-988 

경산우
50~90두 

17종 

축사-98
-유우-라 

경산우
70두 

" 

224-1,260 

경산우
50~90두 

24종 



	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  이러한 노력을 조금이나마 줄이기 위해 만든 것이 농림부와 농협에서 만들어 보급중인 축사표준설계도 이다. 유우사에 대해 보급중인 축사표준설계도는 표 5에서 보는바와 같으며 표준설계도를 이용할 경우 별도의 설계비가 필요 없으므로 비용을 절감할 수 있으며 가변형이기 때문에 지으려고 하는 토지의 면적에 적합하게 응용할 수 있는 장점이 있다. 
  표준설계도를 이용하려면 시·군·구청이나 지역 축협, 농업기술센터 등에 보관되어 있으므로 언제든지 활용할 수 있다. 그러나 목장마다 자연적 입지조건과 환경요인이 다르므로 자기가 보유하고 있는 토지의 지형, 위치, 사육규모, 관리노동력 등을 고려하여 축사표준설계도를 자기 목장에 알맞게 응용할 수 있어야 한다. 

	 
	참 고 문 헌
농촌진흥청. 1999. 축산환경과 시설.
서울우유협동조합. 각년도. 월간서울우유(서울우유목장실태조사결과).
________________. 1996. TMR 핸드북. 천일인쇄사.



